Kaip atidaryti dėžutę pirmą kartą?

Gamykliškai dėžutė yra be nustatyto kodo (visi mygtukai išjungti).

- Nieko nespausdami, pasukite centrinį jungiklį (rankenėlę) pagal laikrodžio rodyklę.

- Patraukite dureles į save ir jas atidarykite.
(Jei durelės neatsidaro, paspauskite mygtuką „CLEAR“ arba „C“ priekinėje dalyje ir bandykite sukti rankenėlę iš naujo).

Kaip nustatyti arba pakeisti kodą:

Šioje dėžutėje kodas nustatomas iš vidinės durelių pusės naudojant atsuktuvą. Galite pasirinkti nuo 4 iki 12 ženklų kodą (skaičius nuo 0 iki 9 bei simbolius „*“ ir „#“).

Svarbus mechaninis ypatumas: Šio tipo dėžutėse mygtukų paspaudimo tvarka nėra svarbi (pvz., kodas „1-2-3-4“ suveiks paspaudus ir „4-3-2-1“). Tas pats skaičius kode negali kartotis.

Žingsniai kodui įvesti:

- Atidarykite dėžutę ir laikykite dureles atviras.

- Vidinėje durelių pusėje pamatysite 12 lizdų su mažomis rodyklėmis, kurios atitinka priekinius mygtukus.

- Pradinėje būsenoje visos rodyklės yra nukreiptos žemyn (tai reiškia „išjungta“ / SET OFF).

- Paimkite plokščią atsuktuvą:

  - Įstatykite atsuktuvą į norimo skaičiaus lizdą.

  - Švelniai paspauskite ir pasukite 180 laipsnių kampu, kad rodyklė apsisuktų ir rodytų aukštyn (tai reiškia „įjungta“ / SET ON).

- Atlikite tai su visais skaičiais, kuriuos norite matyti savo kode.

Niekada neuždarykite dėžutės, kol nepatikrinote ar kodas veikia!

- Laikydami dureles atviras, priekinėje dalyje paspauskite savo ką tik nustatytus mygtukus.

- Pasukite centrinę rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę.

- Jei mechanizmas (liežuvėlis) sklandžiai juda – kodas nustatytas teisingai.

- Paspauskite mygtuką „C“ (Clear), kad anuliuotumėte paspaudimus, įstatykite dureles į vietą ir uždarykite dėžutę.